表31  ECMO 重症超声可视化管理 SOP 打卡单：上机前评估

| 上机前后评估(基线+置管),目标排除绝对禁忌证、血管初筛、建立基线、确保置管安全与位置准确。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.核心基线排查（上机前必做） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 参数 | 评估方法 |  |  | 记录 |  |  |  |  | 正常/目标 |  |  | 异常处理 |
| LVEF | Simpson 双平面 |  |  | ____ % |  |  |  |  | >50% |  |  | <30%→VA 适应症强烈 |
| LVEDD | 胸骨旁长轴 M |  |  | ___ mm |  |  |  |  | ___ |  |  | 这是基线！后续所有对比均参照此值 |
| 心包积液 | 各切面 2D |  |  | □无 □有，最深处____ mm |  |  |  |  | <10mm |  |  | >20mm或 RV塌陷→警惕填塞 |
| 主动脉瓣 AI | 彩色多普勒 |  |  | □无/微量 □轻 □中 □重 |  |  |  |  | 无/微量 |  |  | 中-重度→VA相对禁忌（需 LV 减压预案） |
| 主动脉夹层 | 各切面 |  |  | □已排除 □有 |  |  |  |  | 排除 |  |  | 有→绝对禁忌 |
| 2.血管初筛与置管引导（目标侧） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 参数 |  |  |  |  |  | 记录 |  | 正常/目标 |  |  |  |  |
| 静脉内径 |  |  |  |  |  | ____ mm |  | 选管公式：最大 Fr（外径）= 3 × 血管内径(mm) |  |  |  |  |
| 动脉内径 |  |  |  |  |  | ____ mm |  | 同上公式（严重血管收缩/休克时例外） |  |  |  |  |
| 血栓/严重斑块 |  |  |  |  |  | □无 □有 |  | 有 → 更改置管策略 |  |  |  |  |
| 超声实时引导穿刺 |  |  |  |  |  | □是 □否 |  | 必须全程引导（长轴+短轴交替） |  |  |  |  |
| 导丝全程可视化 |  |  |  |  |  | □是 □否 |  | 双切面确认真腔；警惕混响伪影（假"双导丝"假象） |  |  |  |  |
| 3.上机后即刻定位（转流 30 分钟内；通气设置调整+体位变动后、固定插管前必复查） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 通用 |  |  | VA 专属 |  |  |  |  |  |  |  | VV 专属 |  |
| 引流管尖端：□SVC-RA 交界 □ RA 内 □其他_____ |  |  | 动脉回输管位于真腔： □是 □否 |  |  |  |  |  |  |  | 回输管尖端：□RA 中上 □SVC □其他_____ |  |
| 置管处活动性出血/血肿： □无 □有 |  |  | DPC 多普勒血流频谱：□正常 □弱 □无信号 |  |  |  |  |  |  |  | 引流-回输尖端距离：____ cm（>10-15 cm 防再循环） |  |
| 排除新发/扩展的胸腔积液、心包积液：□已排除 □有异常 |  |  | 主动脉瓣开放（上机即刻基线）： □每次开 □间歇 □完全不开 |  |  |  |  |  |  |  | 双腔管专项：尖端在 RA 内、不贴右心耳；尖端在 IVC（勿入肝静脉）；引流孔位于 SVC+IVC；CFD 确认回输血流朝向三尖瓣、射流起始于 SVC-RA 交界 |  |
| VA）排除主动脉夹层：□已排除 □有异常 |  |  | 引流管尖端位于 SVC-RA 交界或更高（有助于减轻南北综合征差异性低氧） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评估时间节点总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时间点 |  | VA-ECMO |  |  | VV-ECMO |  | ECPR |  |  | 目的 |  |  |
| T0(上机后 0-2h) |  | 必做 |  |  | 必做 |  | 必做 |  |  | 建立基线+判断是否需要立即LV减压 |  |  |
| T6 |  | 高危必做 |  |  | — |  | 必做 |  |  | 早期识别恶化 |  |  |
| T12 |  | 必做 |  |  | — |  | 必做 |  |  | 中高危患者 |  |  |
| T24 |  | 必做 |  |  | 必做 |  | 必做 |  |  | 完整基线对比 |  |  |
| q12-24h |  | q12h |  |  | q24h |  | q12h |  |  | 常规动态追踪 |  |  |
| 任何临床变化 |  | 立即 |  |  | 立即 |  | 立即 |  |  | 神志恶化/血流动力学恶化 |  |  |
| 撤机前 |  | 必做 |  |  | 必做 |  | 必做 |  |  | 撤机条件评估 |  |  |
| 撤机中 |  | 必做 |  |  | — |  | — |  |  | 流量递减时每步评估 |  |  |

依据：ELSO 2026 超声SOTA 综述（Douflé et al. ASAIO J 2026;72:85-98）· Calhoun 2025 · Lim Y et al. 2024 · ECLS-SHOCK方案 · Alfred ECMO Protocol · ELSO 神经监测共识 2024

用途：ECMO运行全周期的床旁超声标准化评估——上机前→运行中→撤机前后。

频率要求：VA-ECMO q12h +任何临床变化 · VV-ECMO q24h +任何变化· ECPR q6h +任何变化。