表22  VA-ECMO 患者的监测与管理规范(1)

| 一、核心监测参数：目标值与异常处理 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参数 | 正常目标 | 预警阈值 | 异常原因排查 | 处理措施 |
| ECMO 血流量 | 50-70mL/kg/min | 骤降>0.5 L/min 或<2.0 L/min | ①前负荷不足（低血容量/出血/心包填塞） | ①补液/输血；超声评估容量 |
|  |  |  | ②机械梗阻(管路扭结/插管贴壁/患者体位) | ② 调整管路/体位 |
|  |  |  | ③后负荷过大（SVR↑） | ③ 血管舒张剂（硝酸甘油） |
|  |  |  | ④泵故障 | ④ 检查泵功能 |
| MAP | ≥65-70mmHg | <60 mmHg持续>15 min | ①VA-ECM流量不足 | ①↑流量 |
|  |  |  | ②血管麻痹（SVR↓） | ②去甲肾上腺素（0.05-0.3 μg/kg/min） |
|  |  |  | ③心包填塞 | ③超声排除填塞 |
|  |  |  | ④出血/低血容量 | ④补液+输血 |
| 脉压（PP） | ≥10-15 mmHg | < 10 mmHg 或"平线" | ①心肌收缩功能极差(LV不大、LVEF极低） | 必须先超声区分两类,处理方向完全相反：自身心衰型（LV 不大、LVEF↓）→正性肌力药（多巴酚丁胺/米力农） |
|  |  |  | ②VA-ECMO 流量过高→后负荷过大→LV扩张但射不出（LV大、LVEF尚可 | 后负荷过高型（LV 扩张、LVEF 尚可）→↓ECMO 流量+血管舒张剂两者均无效→IABP/LV 减压（参见第六部分） |
| PaO2 （右上肢） | 80-150 mmHg | < 70mmHg 或>300 mmHg | ①氧合器功能下降/设置不合理 | ①↑FiO2/↑流量（氧合器问题）; |
|  |  |  | ②南北综合征（股-股插管、右臂 PaO2↓） | ②南北综合征:增加ECMO流量可能加重差异性低氧(↑后负荷→自身心脏更难射血→上半身缺氧更重）.优先调整呼吸机 FiO2+PEEP;如 ECMO流量已很高(>4 L/min),考虑适当降低流量或改腋动脉/V-AV; |
|  |  |  | ③自身肺功能恶化 | ③ PaO2>300→↓FiO2（防高氧损伤） |
| ScvO2 / SvO2 | ≥70% | < 60% 持续>30 min | ①先判断是DO2不足还是VO2过高,查体温、有无寒战/抽搐/人机对抗;DO2不足：流量↓/Hb↓/SaO2↓→↑流量/输（Hb<8）/优化氧合;VO2 过高：发热/寒战/抽搐→退热/控制寒战（哌替啶/右美托咪定）;降 VO2后重评，不必先调 ECMO;③ 微循环分流（少见，排除前两者后考虑） |  |

依据：ELSO VA-ECMO 过渡指南（2021·ASAIO J）+ ELSO 抗凝指南（2021）+ ELSO 神经监测共识（2024）+ Lorusso R et al. + Lim Y et al. LV 减压综述（2024）+ ELSO AKI/液体过负荷指南（2022）

表22  VA-ECMO 患者的监测与管理规范(2)

| 一、核心监测参数：目标值与异常处理(2) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参数 | 正常目标 | 预警阈值 | 异常原因排查 | 处理措施 |
| PaCO2 | 35-45 mmHg | < 30或>55；24h内变化>15mmHg | 低 PaCO2,先查来源，不能直接调扫气;①测膜后 PaCO2:膜后 PaCO2很低→扫气过量→ ↓扫气; | 低 PaCO2时先查膜后血气，区分"膜肺清多了"还是"患者自己吹多了",两者处理方向完全相反。 |
|  |  |  | ②膜后PaCO2正常但患者PaCO2低→患者自身过度通气(呼吸机RR/VT过高、自主呼吸过强、疼痛/焦虑)→调整呼吸机/镇静镇痛，不是调扫气 |  |
|  |  |  | ③高PaCO2→扫气不足/自身通气不足→ ↑扫气或调整呼吸机; |  |
|  |  |  | ④上机初 24h避免PaCO2骤降（目标降速<10mmHg/h） |  |
| 乳酸 | 动态下降（清除率>20%/24h） | >4 mmol/L或持续不降/上升 | ①全身灌注不足 | ①↑流量/优化血流动力学 |
|  |  |  | ②局部缺血（下肢/肠） | ②检查肢体灌注+腹部 |
|  |  |  | ③感染加重;肝功能衰竭 | ③抗感染治疗 |
|  |  |  |  | ④如乳酸持续超高→预后极差 |
| 跨膜压差 | 稳定；ΔP<50mmHg | 持续上升或>基线×2 | ①氧合器内血栓形成;②高流量运行 | ①加强抗凝 |
|  |  |  |  | ②翻倍或>50→准备更换氧合器 |
| ACT | 160-200 s(无出血) | < 140s或>220s | 肝素剂量不当/抗凝抵抗/出血 | 调整肝素剂量（参见第四部分） |
|  | 130-160 s(有出血) |  |  |  |
| APTT | 50-80s(无出血） | < 40s或>100s | 同上 | 同上 |
|  | 40-50s（有出血） |  |  |  |
| Hb | ≥8 g/dL | <7g/dL | 出血/溶血/血液稀释 | 输注红细胞（目标 Hb 8-10） |
| PLT | > 50-80 ×10⁹/L | < 50 或骤降50% | 消耗（环路/出血）/HIT / DIC | <50→输血小板;>50%→排查 HIT |
| FIB | > 1.5-2.0 g/L | < 1.5 g/L | 消耗/DIC | 补充冷沉淀或纤维蛋白原制剂 |
| D-二聚体 | 关注趋势 | 持续升高 | 环路血栓 /DIC /VTE | 评估抗凝+环路；无特定干预阈值 |
| 游离 Hb | <50mg/dL | >50mg/dL | 溶血（泵速过高/负压过大/泵血栓） | ↓转速/更换泵头/碱化尿液+利尿 |
| 下肢灌注 | 颜色红润、皮温暖、可及DP/PT | 苍白、冰冷、脉搏消失 | DPC 功能障碍/插管口径过大/栓塞 | 紧急超声评估→DPC不通→重建血运 |

依据： ELSO VA-ECMO 过渡指南（2021·ASAIO J）+ ELSO 抗凝指南（2021）+ ELSO 神经监测共识（2024）+ Lorusso R et al. + Lim Y et al. LV 减压综述（2024）+ ELSO AKI/液体过负荷指南（2022）

用途： VA-ECMO 运行期间系统化监测与管理的参考标准，指导每日决策

配套使用： 表35-38（每日检查记录单·执行）+ 表23（并发症速查·异常应对）+ 表39（神经监测·专项）

表22  VA-ECMO 患者的监测与管理规范(3)

| 三、结构化监测计划 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 上机后 0-6 小时（初始稳定期） |  |  |  |  |  |
| 监测项目 |  | 频率 |  | 重点 |  |
| 生命体征（MAP/HR/SpO₂/RR） |  | 持续+q15min |  | 血压是否稳定、有无血管活性药需求 |  |
| ECMO 参数（流量/RPM/TMP） |  | 持续+q30min |  | 流量稳定、管路无震颤 |  |
| 动脉血气（患者+膜后） |  | q1-2h |  | PaO₂/PaCO₂ 达标；右臂（VA 股-股）防南北综合征 |  |
| ACT |  | q1-2h（首剂后 15-30 min 首测） |  | 肝素化达标（160-200 s） |  |
| 插管处+下肢 |  | q30-60min |  | 有无出血/血肿；下肢颜色/脉搏 |  |
| 神经评估（瞳孔/GCS/NIRS） |  | q1h |  | 瞳孔变化、NIRS 趋势（基线确认） |  |
| 乳酸 |  | q2h |  | 是否开始下降 |  |
| 胸片 |  | 上机后 1-2h |  | 插管位置确认+肺水肿/气胸排除 |  |
| 3.2 上机后 6-24 小时（早期稳定期） |  |  |  |  |  |
| 监测项目 |  | 频率 |  | 重点关注 |  |
| 生命体征 |  | q1-2h |  | MAP 稳定趋势 |  |
| ECMO 参数 |  | q1-2h |  | TMP 趋势 |  |
| ACT/APTT |  | ACT q2-4h / APTT q6h |  | 抗凝趋于稳定 |  |
| 血气 |  | q2-4h |  | 趋势稳定后延长间隔 |  |
| 血常规（Hb/PLT） |  | q6-8h |  | Hb 和 PLT 消耗趋势 |  |
| 凝血全套（含 FIB/D-dimer） |  | q12h |  | 消耗性凝血病趋势 |  |
| 肝肾功+电解质 |  | q8-12h |  | AKI/肝损伤早期信号 |  |
| 神经评估 |  | q4h（或连续 NIRS/cEEG） |  | cEEG（ECPR/高危者上机后 12-24h 启动） |  |
| 超声 |  | 每日 |  | 心功能 + 插管位置 + 下肢灌注 + 心包 |  |
| 液体平衡 |  | q8h |  | 累积平衡量 |  |
| 3.3 稳定运行期（> 24h） |  |  |  |  |  |
| 监测项目 | 频率 |  | 监测项目 |  | 频率 |
| 生命体征 + ECMO 参数 + 插管/下肢 | q2-4h（参见表35-38每班检查记录单） |  | 神经评估 |  | q4-6h |
| ACT/APTT | q4-8h（抗凝稳定后） |  | 超声 |  | 每日（参见超声 SOP 打卡单） |
| 血气 | q4-8h（稳定后） |  | 感染指标（PCT/CRP/血培养） |  | 每 48-72h 或临床需要 |
| 血常规 + 凝血全套 | q12-24h |  | 液体平衡 |  | 每日 |
| 肝肾功+电解质 | q12-24h |  |  |  |  |

表22  VA-ECMO 患者的监测与管理规范(4)

| 四、每日管理规范：ABCDE-V 标准化流程 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 每班交班和床旁查房时，必须逐项完成以下评估和决策。与表35-38（执行版）配套——表35—38用于勾选执行，本节用于理解"为什么"。 |  |  |
| A — Airway & Oxygenation（气道与氧合） |  |  |
| 核查项 | 要点 | 执行 |
| 呼吸机管路通畅、无脱落 | 确认呼吸机模式/参数是否符合设定目标 | □ |
| 膜前/膜后/患者血气对比 | 膜后 PaO2 < 150 → 氧合器功能不足 | □ |
|  | 患者 > 膜后→ 南北综合征可能 | □ |
|  | 患者 PaCO2低时，先查膜后 PaCO2 | □ |
|  | 膜后低 → 扫气过量→↓扫气 | □ |
|  | 膜后正常 → 患者自身过度通气→调呼吸机/镇静，不要调扫气 | □ |
| SpO2趋势 | VA 股-股必须监测右上肢 SpO2（警惕南北综合征） | □ |
| 气管插管深度 | 每日核对刻度（胸片确认） | □ |
| 痰液性状 | 粉红色泡沫→ 肺水肿（左室淤血）；脓性→ VAP | □ |
| 是否可降低 FiO2？ | 每日评估：呼吸机 FiO2可否下调（目标 ≤ 50%） | □ |
| B — Blood Pressure & Perfusion（血压与灌注） |  |  |
| 核查项 | 要点 | 执行 |
| MAP 趋势 | 目前值 + 近 24h 变化方向 | □ |
| 脉压（PP） | PP < 10 → 评估左室功能/主动脉瓣开放；PP 升高 → 心功能恢复信号 | □ |
| 血管活性药剂量 | 记录并比较前日剂量；持续升高 → 预警 | □ |
| ScvO₂ / SvO₂ | < 70% 需排查原因（DO₂/VO₂） | □ |
| 乳酸趋势 | 清除率是否 > 20%/24h？不降 → 严重预警 | □ |
| 尿量 | 过去 8h（q8h 记录），< 0.5 mL/kg/h → 需干预 | □ |
| 末梢灌注 | 毛细血管充盈时间、皮温、花斑评分 | □ |

依据： ELSO VA-ECMO 过渡指南（2021·ASAIO J）+ ELSO 抗凝指南（2021）+ ELSO 神经监测共识（2024）+ Lorusso R et al. + Lim Y et al. LV 减压综述（2024）+ ELSO AKI/液体过负荷指南（2022）+ELSO 2026 超声 SOTA 综述（Douflé et al. *ASAIO J* 2026;72:85-98）

用途： VA-ECMO 运行期间系统化监测与管理的参考标准，指导每日决策

配套使用： 表35-38（每日检查记录单·执行）+ 表23（并发症速查·异常应对）+ 表39（神经监测·专项）

表22  VA-ECMO 患者的监测与管理规范(5)

| C — Circuit & Machine（管路与机器） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 核查项 | 要点 | 执行 |
| 实际流量 vs 目标流量 | 如有偏差，排查原因（见第一参数表） | □ |
| RPM 变化趋势 | 同样流量下 RPM 需越来越高？→ 前负荷变化或泵效率下降 | □ |
| TMP（膜前压 - 膜后压） | 记录趋势——这是氧合器功能的最早信号 | □ |
| 管路巡视 | 扭结、成角、张力、颤动、气泡、动脉端/静脉端颜色 | □ |
| 氧合器外观 | 血栓可见？血浆渗漏？冷凝水？ | □ |
| 变温水箱 | 水温设定 vs 实际体温；水位线 |  |
| 报警回顾 | 过去 8h 有无报警？原因？已处理？ |  |
| D — Drugs & Sedation（药物与镇静） |  |  |
| 核查项 | 要点 | 执行 |
| 正性肌力药配比 | 多巴酚丁胺____ μg/kg/min；米力农____ μg/kg/min | □ |
| 血管收缩药配比 | 去甲____ μg/kg/min；肾上腺素____ μg/kg/min | □ |
| 血管舒张药 | 如需→ 硝酸甘油/硝普钠 | □ |
| 肝素剂量 | ___ U/kg/h → 根据 APTT/ACT/抗 Xa 调整量？ | □ |
| 镇静评分（RASS） | 目标 -1 至 -2；是否可减量做神经评估？ | □ |
| 镇痛评分（CPOT/BPS） | 目标 0-2 分 | □ |
| 肌松 | 是否必需？能否停用以利神经评估？ | □ |
| 抗生素 | 使用指征？已用 ____ 天 → 评估降阶梯/停药 | □ |
| 其他关键药物 | 胰岛素、PPI、抗心律失常药等 | □ |

依据： ELSO VA-ECMO 过渡指南（2021·ASAIO J）+ ELSO 抗凝指南（2021）+ ELSO 神经监测共识（2024）+ Lorusso R et al. + Lim Y et al. LV 减压综述（2024）+ ELSO AKI/液体过负荷指南（2022）+ELSO 2026 超声 SOTA 综述（Douflé et al. *ASAIO J* 2026;72:85-98）

用途： VA-ECMO 运行期间系统化监测与管理的参考标准，指导每日决策

配套使用： 表35-38（每日检查记录单·执行）+ 表23（并发症速查·异常应对）+ 表39（神经监测·专项）

表22  VA-ECMO 患者的监测与管理规范(6)

| 四、每日管理规范：ABCDE-V 标准化流程 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E — Echo（床旁超声评估·每日必做） |  |  |  |  |
| E1. 左心卸载预警（核心——VA-ECMO 特殊关注）, 以下任一发现 + 临床（肺淤血加重、脉压极小）→ 启动 LV 减压评估（ELSO 2026） |  |  |  |  |
| 超声指标 | 获取方法 | 正常/目标 | 预警阈值 | 处理 |
| LVDd（左室舒张末径） | 胸骨旁长轴，M 型或 2D，腱索水平 | 较上机时缩小或稳定 | 进行性增大 ≥ 5 mm（较基线），或大于基线 20% | 见第六部分 LV 减压策略 |
| 主动脉瓣开放 | 胸骨旁长轴，M 型穿过 AV | 每搏或间歇开放 | 持续关闭 > 2-4h → 立即启动 LV 减压评估 | - ↓流量0.5 L/min - +正性肌力 - +血管舒张 - IABP/Impella |
| LVOT VTI 极低 | 心尖五腔/三腔 PW | > 10 cm | < 5 cm（极重度） | LV 减压评估 |
| LVEF 极重度降低 | Simpson 双平面 | 趋势 ↑ | < 10% | LV 减压评估 |
| 左室自显影/血栓 | 胸骨旁长轴/短轴/心尖，调低增益 | 无 | 出现 SEC 或血栓 | 紧急！→ 抗凝加强+LV 减压（Level 4-5）——LV 血栓禁用 Impella |
| 二尖瓣反流（含舒张期逆流） | 心尖四腔，彩色多普勒 | 无或微量 | 中-重度 MR / 舒张期二尖瓣逆流 | 提示 LV 压力/容量过负荷 |
| 肺静脉血流 | 心尖四腔，PW 取样肺静脉 | 收缩期正向 | 收缩期逆流 | LV 充盈压过高 → 减压评估 |
| E2. 心功能连续评估 |  |  |  |  |
| 超声指标 | 获取方法 | 正常/目标 | 预警阈值 | 意义 |
| LVEF（Simpson 双平面） | 心尖四腔+两腔 | 趋势 ↑ | < 20% 且无改善 > 48h | 预后差；评估 LVAD/移植 |
| LVOT VTI | 心尖五腔/三腔，PW 取样 LVOT | > 10 cm | < 10 cm → CI < 1.8 L/min/m² | 自身心排量极低 |
| MAPSE | 心尖四腔，M 型过二尖瓣环侧壁 | > 10 mm | < 10 mm | 左室纵轴收缩功能差 |
| TAPSE | 心尖四腔，M 型过三尖瓣环侧壁 | > 17 mm | < 12 mm | 右室收缩功能减退（VA 下 RV 前负荷天然降低→TAPSE 偏低属正常，勿过度解读；三尖瓣 E/A、E/e' 未验证，谨慎；评估 RV 真实功能的最佳时机是撤机试验） |
| 二尖瓣 E/e'（侧壁） | 心尖四腔，PW 测二尖瓣口 E + 组织多普勒测 e' | < 8 | > 14 | LV 充盈压显著升高→LV 过负荷 |
| RV/LV 基底段横径比 | 心尖四腔舒张末期 | < 1.0 | > 1.0 | 右心扩大 |

表22  VA-ECMO 患者的监测与管理规范(7)

| E3. 容量与下肢 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 超声指标 |  |  | 获取方法 |  |  |  | 正常/目标 |  |  |  | 预警 | 处理 |
| IVC 内径 |  |  | 剑突下长轴，距 RA 2cm |  |  |  | 正常 |  |  |  | 明显减低 | 补液或→评估是否转V-AV |
| IVC 呼吸变异度 |  |  | 同上 + M 型 |  |  |  | 自主呼吸>50%；正压通气>18% |  |  |  | 无变异+ IVC扩张→容量无反应 | 停止补液 |
| 下肢动脉（股/DP/PT） |  |  | 线阵探头，彩色+脉冲多普勒 |  |  |  | 清晰三相/双相频谱 |  |  |  | 无血流/单相低速 | DPC 不通→紧急处理 |
| 下肢静脉 |  |  | 线阵探头，探头轻压可压闭 |  |  |  | 可压闭、自发显影 |  |  |  | 不可压闭、无血流 | DVT→抗凝调整 |
| E4. 心包与胸膜 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 超声指标 |  | 获取方法 |  |  |  | 正常/目标 |  |  | 预警 |  |  | 处理 |
| 心包积液 |  | 胸骨旁/剑突下/心尖，各切面扫查 |  |  |  | 无或少量（< 10mm） |  |  | 增多趋势 / > 20mm / 右室舒张期塌陷 |  |  | 填塞→紧急引流 |
| 胸腔积液 |  | 双侧背侧扫查 |  |  |  | 无或少量 |  |  | > 50mm 或增加趋势 |  |  | 诊断性穿刺/引流 |
| 气胸 |  | 前胸壁，肺滑动征+M 型 |  |  |  | 肺滑动存在（海岸征） |  |  | 肺滑动消失（条码征）+肺点 |  |  | 紧急胸腔引流 |
| E5. 肺部超声（B 线/实变） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 超声指标 | 获取方法 |  |  | 正常/目标 |  |  |  | 预警 |  | 处理 |  |  |
| B 线 | 双侧前/侧/后共 6-12 区 |  |  | ≤ 2 条/肋间 |  |  |  | > 3 条/肋间或融合 |  | 肺水肿（↑PEEP/利尿/评估 LV） |  |  |
| 实变 | 各区扫查 |  |  | 无 |  |  |  | 片状/大面积+支气管充气征 |  | 肺不张（肺复张）/VAP（抗感染） |  |  |
| 检查项 |  |  |  |  | 要点 |  |  |  |  |  |  |  |
| 左室大小（LVDd） |  |  |  |  | 较昨日：□缩小 □稳定 □增大 → 增大 → 左室淤血预警（LVDd 进行性增加 ≥ 5mm 必须报告） |  |  |  |  |  |  |  |
| LVEF（Simpson） |  |  |  |  | 趋势（↑ 恢复信号 / ↓ 恶化 / → 平台） 连续 48h 无改善→ MDT 讨论；< 10% → 减压评估 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主动脉瓣开放 |  |  |  |  | □规律 □间歇 □持续关闭 → 关闭 > 2-4h →必须干预（ELSO 2026） |  |  |  |  |  |  |  |
| LVOT VTI |  |  |  |  | < 10 cm → 自身 CO 极低（CI < 1.8）；< 5 cm → 极重度→减压评估 |  |  |  |  |  |  |  |
| 舒张期二尖瓣逆流 / 肺静脉收缩期逆流 |  |  |  |  | 出现 → LV 充盈压过高 → 减压评估（ELSO 2026 新增） |  |  |  |  |  |  |  |
| 二尖瓣 E/e' |  |  |  |  | > 14 → 左室充盈压显著升高→立即评估 LV 减压 |  |  |  |  |  |  |  |
| 右心功能（TAPSE） |  |  |  |  | < 12 mm → 右心功能不全； 结合 CVP+肝脏（VA 下 RV 前负荷低，TAPSE 天然偏低，勿过度解读） |  |  |  |  |  |  |  |
| 心包积液 |  |  |  |  | 有无？是否增多？有无填塞征象？积液>20mm+RV 塌陷→紧急引流 |  |  |  |  |  |  |  |
| 下肢血管 |  |  |  |  | 足背/胫后动脉频谱——DPC 通畅？无血流信号→紧急 |  |  |  |  |  |  |  |
| IVC 内径+变异度 |  |  |  |  | IVC>2.5cm+无变异→停止补液，考虑利尿 |  |  |  |  |  |  |  |
| 肺部超声 |  |  |  |  | B 线（肺水肿/评估 LV 淤血间接证据）/ 实变（肺不张/VAP）/ 胸水 / 气胸 |  |  |  |  |  |  |  |

依据： ELSO VA-ECMO 过渡指南（2021·ASAIO J）+ ELSO 抗凝指南（2021）+ ELSO 神经监测共识（2024）+ Lorusso R et al. + Lim Y et al. LV 减压综述

表22  VA-ECMO 患者的监测与管理规范(8)

| 四、抗凝管理细节 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 4.1 初始抗凝方案 |  |  |
| 时间点 | 操作 | 执行 |
| 置管时（导丝进入后） | 肝素首剂 50-100 U/kg IV（成人常用 5000 U） | □ |
| 转流开始后 | 肝素持续输注 10-20 U/kg/h 起始 | □ |
| 首剂后 15-30 min | 测 ACT → 根据结果调整维持剂量 | □ |
| 第 1 个 24h | ACT q1-2h / APTT q6h → 找到稳态剂量 | □ |
| 4.2 维持期抗凝调整 |  |  |
| 4.2 维持期抗凝调整 | 调整方法 | 执行 |
| ACT < 140 s / APTT < 40 s | ↑肝素剂量 10-20%；30min 后复测 | □ |
| ACT 140-160 s / APTT 40-50 s | ↑肝素剂量 5-10%（接近目标下限） | □ |
| ACT 160-200 s / APTT 50-80 s | 维持不变（目标范围） | □ |
| ACT 200-220 s / APTT 80-100 s | ↓肝素剂量 5-10% | □ |
| ACT > 220 s / APTT > 100 s | 暂停肝素 30-60 min → 低剂量重启 | □ |
| 活动性出血 | 暂停/大幅减量；必要时鱼精蛋白逆转 | □ |
| 4.3 特殊情况的抗凝调整 |  |  |
| 情况 | 调整策略 | 执行 |
| 术后/活动性出血 | ACT 130-160 / APTT 40-50；大出血→暂时停肝素（不超过 2-4h） | □ |
| 低流量（< 1.5 L/min） | ACT 维持 200-300 s（低流量血栓风险极高） | □ |
| 血小板 < 50 ×10⁹/L | 输注血小板 + 适度降低肝素 | □ |
| HIT 确诊 | 停所有肝素→阿加曲班 0.5-2 μg/kg/min（APTT 目标 1.5-3×基线） | □ |
| 五、液体与肾脏管理 |  |  |
| 项目 | 策略 | 执行 |
| 容量评估 | 综合 IVC + CVP + 水肿 + 净平衡 + 心超 | □ |
| 液体选择 | 维持液：平衡晶体（林格/Plasma-Lyte）为主；避免过量生理盐水 | □ |
| 利尿剂 | 液体过负荷→呋塞米 20-40 mg IV，无反应→持续输注或 CRRT | □ |
| CRRT 指征 | ①利尿剂抵抗的液体过负荷② AKI III 期③严重电解质紊乱(K⁺>6.5) ④ 严重酸中毒（pH<7.15） ⑤ 尿毒症并发症 | □ |
| CRRT 连接方式 | 可接入 ECMO 管路（膜后动脉→CRRT→静脉回输），避免额外中心静脉穿刺 | □ |
| 净超滤目标 | 每日 1-2 L 负平衡（根据血流动力学耐受度） | □ |
| ECMO-CRRT 抗凝 | ECMO 系统抗凝已覆盖 CRRT 管路，一般不需额外抗凝 | □ |

表22  VA-ECMO 患者的监测与管理规范(9)

| 六、左室减压策略（阶梯式方案）详见：Lim Y et al. Acute Crit Care 2024 + Ezad SM et al. Circulation 2023 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 级别 | 措施 |  | 适用时机 |
| Level 1 | 减少 ECMO 流量（降至可接受最低水平）、优化容量 |  | PP 减低或平线但 LV 轻度扩张 |
| Level 2 | 加用正性肌力药（多巴酚丁胺 2-10 μg/kg/min 或米力农 0.25-0.75 μg/kg/min） |  | 心肌有一定收缩力、LV 中度扩张 |
| Level 3 | 加用血管舒张剂（硝酸甘油/硝普钠）降低后负荷 |  | 后负荷高、LV 后负荷过大 |
| Level 4 | IABP（主动脉内球囊反搏） |  | LVEF 极低 + 肺水肿 + 主动脉瓣不开放 |
| Level 5 | Impella（左室辅助）/ 房间隔造口 / 外科 LV 引流 |  | 上述措施无效、LV 严重膨胀 + 肺水肿进行性加重 |
| 启动 Level 4-5 的指征：肺水肿进行性加重 + LV 进行性扩大 + E/e' > 14 + 主动脉瓣持续关闭 > 6h + 血管活性药不断升级 |  |  |  |
| 七、每日决策检查清单 |  |  |  |
| 决策问题 |  | 回答 |  |
| 流量可否下调？（心功能有恢复趋势？） |  | □ 可 ↓____ L/min □ 维持 □ 需 ↑ |  |
| FiO2 可否下调？（膜肺功能？自身肺？） |  | □ 可 ↓____% □ 维持 |  |
| 扫气可否下调？（PaCO2 控制？） |  | □ 可 ↓____ L/min □ 维持 |  |
| 抗凝在目标范围吗？（出血/血栓评估？） |  | □ 是 □ 需 ↑ □ 需 ↓ □ 出血→暂停 |  |
| 血管活性药可否减量？ |  | □ 已减 □ 维持 □ 需 ↑ |  |
| 镇静可否减量做神经评估？ |  | □ 已做 SAT □ 不能（原因______） |  |
| 左室淤血风险？（LV 大小/AV 开放/PP/E/e'） |  | □ 低风险 □ 监测中 □ 需要干预 |  |
| 下肢灌注正常？ |  | □ 正常 □ 需关注 □ 需紧急处理 |  |
| 是否达到撤机评估条件？（→ 启动表 47） |  | □ 可评估 □ 尚未 |  |
| 设定了 24h 管理目标吗？（如流量目标、液体平衡目标等） |  | □ 已设定 □ 待设定 |  |

依据： ELSO VA-ECMO 过渡指南（2021·ASAIO J）+ ELSO 抗凝指南（2021）+ ELSO 神经监测共识（2024）+ Lorusso R et al. + Lim Y et al. LV 减压综述（2024）+ ELSO AKI/液体过负荷指南（2022）+ELSO 2026 超声 SOTA 综述（Douflé et al. *ASAIO J* 2026;72:85-98）

用途： VA-ECMO 运行期间系统化监测与管理的参考标准，指导每日决策

配套使用： 表35-38（每日检查记录单·执行）+ 表23（并发症速查·异常应对）+ 表39（神经监测·专项）