表33  ECMO 重症超声可视化管理 SOP 打卡单：运行中评估(C-D)

| 模块 C：V-V ECMO 专项——右心保护 + 肺部超声趋势追踪 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 核心逻辑：监测右心对肺高压的耐受+肺部从"白肺→B 线→A 线"的恢复过程（VV撤机最重要依据） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C1肺部超声（LUS）——按 6-12 区扫查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 超声征象 |  | 本次评估 |  |  |  |  | 上次 |  | 趋势 |  |  |
| A 线（通气良好） |  | □广泛 □零星 □无（____ 区） |  |  |  |  | ____ 区 |  | □→ □↑ □ ↓ |  |  |
| B 线<3 条/肋间 |  | ____ 区 |  |  |  |  | ____ 区 |  | □→ □↑ □ ↓ |  |  |
| B 线≥3条/融合"瀑布征" |  | ____ 区 |  |  |  |  | ____ 区 |  | □→ □↑ □ ↓ |  |  |
| 实变（斑片+动态支气征） |  | ____ 区 |  |  |  |  | ____ 区 |  | □→ □↑ □ ↓ |  |  |
| 实变（大片+静态支气征） |  | ____ 区 |  |  |  |  | ____ 区 |  | □→ □↑ □ ↓ |  |  |
| 胸腔积液 |  | □无 □有，最深 ____ mm |  |  |  |  | ____ mm |  | □→ □↑ □ ↓ |  |  |
| C2.右心功能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 参数 | 本次 |  |  |  | 上次 |  |  | 正常/预警 |  |  |  |
| TAPSE | ____ mm |  |  |  | ____ mm |  |  | >17 正常 <14 警惕右心衰 |  |  |  |
| RV S'（组织多普勒） | ____ cm/s |  |  |  | ____ cm/s |  |  | >9.5 正常 |  |  |  |
| TR Vmax | ____ m/s |  |  |  | ____ m/s |  |  | >2.8→肺高压 |  |  |  |
| RV/LV 横径比 | □<1 □=1 □>1 |  |  |  |  |  |  | >1→右心扩大 |  |  |  |
| 室间隔形态 | □正常 □扁平 □D形 |  |  |  |  |  |  | D形→RV压力过负荷 |  |  |  |
| C3. V-V ECMO 超声重点速记 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 每次 q24h 必做 |  |  | 特殊关注 |  |  |  |  |  |  |  | 标识 |
| RV 功能（TAPSE + RV S'） |  |  | TAPSE < 12 → RV 衰竭 |  |  |  |  |  |  |  | □ |
| IVC 大小（容量状态） |  |  | IVC >2.5+无变异→液体过负荷 |  |  |  |  |  |  |  | □ |
| 肺部超声 6-12 区（肺水+通气） |  |  | 肺水加重→调整 ECMO/利尿 |  |  |  |  |  |  |  | □ |
| LV功能（监测,长期VV可能抑制） |  |  | LVEF 明显下降→评估 V-AV |  |  |  |  |  |  |  | □ |
| 心包积液 |  |  | 新发/增多→排查 |  |  |  |  |  |  |  | □ |
| 再循环评估（顽固低氧时） |  |  | CFD 看回输血流方向（应朝向三尖瓣）；CEUS 可估再循环量；双腔管尖端位置确认；膜前 SvO2异常偏高→嫌疑 |  |  |  |  |  |  |  | □ |
| 模块 D：ECPR 专项——心脏活性 + 神经多模态 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D1. 心脏活性评估（ECPR 专属，q6h） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 参数 | T0 |  |  | T6 |  |  |  |  | T12 |  |  |
| 心脏有无蠕动？ | □有 □无 |  |  | □有 □无 |  |  |  |  | □有 □无 |  |  |
| 室壁运动障碍范围 | ____ % |  |  | ____ % |  |  |  |  | ____ % |  |  |
| 主动脉瓣 | □每次 □间歇 □关 |  |  | □每次 □间歇 □关 |  |  |  |  | □每次 □间歇 □关 |  |  |
| LVEDD（mm） | ____ |  |  | ____ |  |  |  |  | ____ |  |  |
| LVOT VTI（cm） | ____ |  |  | ____ |  |  |  |  | ____ |  |  |
| D2. 神经多模态（ECPR 必备——参见表39） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 参数 | T0 |  |  |  |  | T6 |  |  |  | T12 |  |
| NIRS 趋势 | L____/R____ |  |  |  |  | L____/R____ |  |  |  | L____/R____ |  |
| TCD-左 MCA | MFV____ PI____ |  |  |  |  | MFV____ PI____ |  |  |  | MFV____ PI____ |  |
| TCD-右 MCA | MFV____ PI____ |  |  |  |  | MFV____ PI____ |  |  |  | MFV____ PI____ |  |
| TCD 波形 | □正常低阻 □舒张消失 □振荡波 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 双侧对称性 | □对称 □不对称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ONSD-左/右 | L____/R____ mm |  |  |  |  | L____/R____ mm |  |  |  | L____/R____ mm |  |
| 瞳孔 NPi | L____ R____ |  |  |  |  | L____ R____ |  |  |  | L____ R____ |  |

依据：ELSO 2026超声SOTA 综述（Douflé et al. ASAIO J 2026;72:85-98）· Calhoun 2025 · Lim Y et al.