表42  ECMO氧代谢评估与容量复苏决策通道（2）

| 四、VA-ECMO 中"流量上调时机"速判 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 情况 |  | 应上调 ECMO 流量 |  |  | 不应上调流量 |  |
| MAP低+ScvO₂ 低+ CVP不低 |  |  | ✅ |  |  |  |
| 乳酸高+尿少+自身CO极低 |  |  | ✅ |  |  |  |
| MAP正常+PP低+左室扩张 |  |  |  |  | ❌（应减流量！） |  |
| MAP低但CVP也低、IVC塌陷 |  |  |  |  | ❌（先补液） |  |
| 单纯MAP 低但四肢温暖、ScvO₂正常 |  |  |  |  | ❌（血管麻痹，用血管活性药） |  |
| 六、输血阈值速查(PLT和FIB消耗快,即使不出血也要定期输注维持,不要等到出血了才看凝血指标) |  |  |  |  |  |  |
| 血制品 |  | 阈值 |  |  | 目标 |  |
| 红细胞 |  | Hb<7-8 g/dL（活动性出血时<8；稳定患者<7） |  |  | Hb 8-10 g/dL |  |
| 血小板 |  | PLT<50×10⁹/L（活动性出血时< 80-100） |  |  | PLT > 50 |  |
| 新鲜冰冻血浆 |  | PT/APTT>1.5×正常+活动性出血 |  |  | 纠正凝血异常 |  |
| 冷沉淀/纤维蛋白原 |  | FIB<1.5 g/L（出血时<2.0） |  |  | FIB > 1.5-2.0 |  |
| 凝血酶原复合物 |  | 危及生命的出血+需紧急逆转抗凝（优于 FFP） |  |  | 25-50 U/kg |  |
| 七、VA-ECMO 血管活性药的定位 |  |  |  |  |  |  |
| 药物 |  | 作用 |  | 何时用 |  | 剂量范围 |
| 去甲肾上腺素 |  | 血管收缩+轻度正性肌力 |  | MAP低但四肢温暖(血管麻痹) |  | 0.05-0.5μg/kg/min |
| 肾上腺素 |  | 强心+缩血管 |  | 顽固性低血压/心功能极差 |  | 0.05-0.3μg/kg/min |
| 多巴酚丁胺 |  | 正性肌力+轻度扩血管 |  | LV淤血/LVEF低/左室减压 |  | 2-10μg/kg/min |
| 米力农 |  | 正性肌力+扩血管 |  | 同上,尤其右心功能不全+肺高压 |  | 0.25-0.75μg/kg/min |
| 血管加压素 |  | 非儿茶酚胺类缩血管 |  | 儿茶酚胺抵抗血管麻痹 |  | 0.01-0.04U/min |
| 硝酸甘油/硝普钠 |  | 血管舒张 |  | LV后负荷过大、LV减压 |  | Nitro 10-200μg/min |
| 八、灌注不足决策速查(MAP↓/乳酸↑/ScvO₂↓/尿↓) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 先降 VO₂：发热?→降温 寒战?→镇痛 抽搐?→抗癫痫 对抗?→镇静 重评（15min） |  |  |  |  |  |
| 2 | CVP 低+ IVC 塌陷? → 补液 250mL×1 → 重评（15min） 有反应→继续；无反应→停 |  |  |  |  |  |
| 3 | Hb < 8? →输红细胞 1-2U |  |  |  |  |  |
| 4 | SaO₂ < 88%? → ↑ECMO FiO₂ / 排查再循环（VV）/ 南北综合征（VA） |  |  |  |  |  |
| 5.1 | MAP↓+ScvO₂↓ → ↑ ECMO 流量 |  |  |  |  |  |
| 5.2 | VA：（排除以上后） MAP 正常 + PP↓+LV 大 → ↓流量 + 正性肌力 + 扩血管 |  |  |  |  |  |
| 6.1 | VV：（排除以上后） 心输出量不足? → 心超→正性肌力/考虑 V-AV |  |  |  |  |  |
| 6.2 | VV：（排除以上后） 顽固性低氧? → 再循环/氧合器/气胸? |  |  |  |  |  |

依据：氧输送（DO₂）/氧消耗（VO₂）生理学 + ELSO 通用指南 + 危重症液体复苏原则

用途：当 VA/VV-ECMO 患者出现"灌注不足"表现时，帮助新手团队厘清思路——是补液体？升流量？输血？还是强心？

核心理念：不是所有的低血压都需要补液，不是所有的乳酸高都需要升流量。

"ECMO 流量不够"是最常见的决策陷阱之一,在 VA 中要分清楚是前负荷/泵/后负荷哪个环节的问题；在 VV 中要先排除心功能恶化。不要用升流量来掩盖真正的病因。