表13  ECPR（体外心肺复苏）专项流程：上机

| 二、ECPR 上机 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ECPR 时间轴 |  |  |  |  |  |
| 时间点 | 目标 |  |  | 记录实际时间 |  |
| 心跳骤停时间 | — |  |  | ____:____ |  |
| CPR 开始时间 | — |  |  | ____:____ |  |
| ECPR 团队通知 | ≤ 10 min（从心跳骤停开始） |  |  | ____:____ |  |
| 置管完成（导丝进入） | ≤ 30 min（从团队到位） |  |  | ____:____ |  |
| ECMO 转流开始 | ≤ 60 min（从 CPR 开始） |  |  | ____:____ |  |
| ROSC（如有） | — |  |  | ____:____ |  |
| ECPR置管策略：首选方案：股-股VA-ECMO |  |  |  |  |  |
| 插管 | 推荐尺寸 |  | 要点 |  |  |
| 静脉引流管 | 21-25 F（成人） |  | 经股静脉→ IVC-RA 交界处 |  |  |
| 动脉回输管 | 15-19 F（成人） |  | 经股动脉→腹主动脉 |  |  |
| DPC（远端灌注管） | 5-8 F |  | 绝不能遗漏—ECPR下肢缺血风险极高 |  |  |
| 转流后管理（ROSC 后阶段）：转流后即刻评估（0-30分钟） |  |  |  |  |  |
| 评估项目 |  | 目标 |  |  |  |
| ECMO流量达标 |  | 3.0-5.0 L/min（根据血压和乳酸） |  |  | □ |
| MAP≥65 mmHg |  | 调整流量 ± 血管活性药 |  |  | □ |
| 血气:PaO₂/PaCO₂/pH/Lac |  | PaO₂ 80-150（避免>300，高氧再灌注损伤）；PaCO₂ 35-45 |  |  | □ |
| ACT 达标（APTT） |  | 160-200 s（60-70s） |  |  | □ |
| 右上肢 SpO₂ |  | 防南北综合征 |  |  | □ |
| 下肢灌注 |  | 颜色+脉搏+DPC通畅 |  |  | □ |
| 瞳孔 |  | 基线记录 |  |  | □ |
| 目标体温管理（TTM） |  |  |  |  |  |
| 管理项目 | 推荐 |  |  | 要点 |  |
| 目标温度 | 33-36℃ × 24 小时（VA-ECMO/ECPR） |  |  |  |  |
| 降温方式 | 变温水箱直接降温 |  |  | 最快±冰盐水±体表降温 |  |
| 到达目标时间 | < 4小时 |  |  |  |  |
| 复温 | 24h后缓慢复温:0.25-0.5℃/h |  |  | 防脑水肿反弹 |  |
| 复温后 | 维持常温≤37.7℃，避免发热 |  |  | 72h 内 |  |
| ECPR 病因追查 |  |  |  |  |  |
| 追查项目 | 时机 |  |  | 目的 |  |
| ECG（12 导） | 转流后立即 |  |  | STEMI？ |  |
| 床旁心超 | 转流后立即 |  |  | 心室功能/心包积液/瓣膜/PE征象 |  |
| 冠脉造影 | 尽快（如怀疑 AMI） |  |  | ECPR+PCI可同时进行 |  |
| CTPA（如怀疑 PE） | 稳定后 |  |  | 大面积PE确认 |  |
| 毒物筛查 | 尽早 |  |  | 中毒原因排查 |  |
| 电解质+血气 | 即刻 |  |  | K⁺/Ca²⁺/Mg²⁺/pH |  |

依据：AHA 2025 CPR & ECC 指南 + ARREST 2020（Lancet）+ Prague OHCA 2022（JAMA）+ INCEPTION 2023（NEJM）+ Dennis M et al.CARES ECPR 共识（2026·JAHA）+ Morrison LJ et al.NHLBI ECPR共识（2025·JAHA）+ ELSO神经监测共识（2024）。