表26 VV-ECMO监测与管理规范：特有的核心概念

| 二、VV-ECMO 特有的核心概念: |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2.1 再循环（Recirculation） |  |  |
| 概念 | 说明 |  |
| 定义 | ECMO输出管回输的氧合血，一部分被引流管重新吸入进入 ECMO环路。 |  |
| 正常值 | < 20%（插管尖端距离 ≥10-15 cm）。 |  |
| 再循环分数（Rf）估算 | Rf = (SvO₂膜前-SvO₂患者) / (SaO₂膜后-SvO₂患者)。 |  |
| 识别信号 | ①SvO₂（膜前）异常偏高(>85%);② PaO₂上不去;③提高流量 PaO₂不改善。 |  |
| 处理 | ①超声确认插管位置→重新定位（拉大尖端距离）;②降低ECMO流量;③必要时双腔插管或V-VA 模式。 |  |
| 2.2 CO₂ 滴定管理 （VV-ECMO负责CO₂清除，呼吸机负责氧合——这是区分两者的核心） |  |  |
| 要点 | 说明 |  |
| CO₂清除取决于扫气流量 | 扫气↑ = CO₂↓（几乎是线性关系）；扫气流量2-10 L/min可调。 |  |
| 上机初24h最关键 | 上机前PaCO₂ >80-100→上机后严禁骤降至正常→ 24h内降速< 10mmHg/h →防脑血流骤变。 |  |
| 允许性高碳酸血症 | pH ≥ 7.25可接受宽松PaCO₂目标——肺保护优先于PaCO₂"正常"。 |  |
| 低碳酸血症的危害 | 脑血管收缩→脑缺血→VV-ECMO中这是可避免的医源性损伤。 |  |
| 低PaCO₂诊断陷阱 （东西综合征） | 患者 PaCO₂低时，不要直接调扫气——先查膜后血气： ①膜后 PaCO₂很低→扫气过量（"膜肺清多了"）→ ↓扫气； ②膜后PaCO₂正常→患者自身过度通气（"自己吹多了":RR/VT过高、自主呼吸过强、疼痛/焦虑/酸中毒代偿）→调整呼吸机/镇静镇痛，不动扫气； ③ 误判的后果：患者 PaCO₂低来自过度通气，你却下调了扫气→PaCO₂不升反降或不变，真正的病因没解决。 |  |
| 2.3 自主呼吸的价值 |  |  |
| 状态 | 优点 | 注意事项 |
| 清醒自主呼吸 | 保留膈肌功能、减少镇静相关谵妄、可交流、可早期活动/康复 | 需控制过强的自主呼吸（Pocc > 15 cmH₂O → 肺损伤风险） |
| 气管插管+自主呼吸 | 减少呼吸机相关肺损伤、改善通气/血流比 | PSV 模式优于容控 |
| 目标 RASS | -1 至 0（可唤醒交流） | 清醒 ECMO 的神经评估是本模式的天然优势 |

依据：ELSO VV-ECMO 成人指南（2021·ASAIO J）+ EOLIA 2018（NEJM）+ CESAR 2009（Lancet）+ Combes A et al. 2025 综述 + PRONECMO 2023 + ELSO 神经监测共识（2024）+ ELSO 抗凝指南（2021）。

用途：VV-ECMO 运行期间系统化监测与管理的参考标准。

与 VA-ECMO 管理的核心区别：VV-ECMO 不提供循环支持，核心是气体交换管理；无需关注左室功能/脉压，但需重点关注再循环、CO₂ 滴定、自主呼吸保留、右心保护"	。