表29  VV-ECMO监测与管理规范：每日管理规范（ABCDE-VV）(1)

| 四、每日管理规范：ABCDE-VV 标准化流程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E — Echo & Lung Ultrasound（床旁超声评估·每日必做）: E1. 肺部超声 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 超声征象 |  |  | 表现 |  |  |  |  |  | 意义 |  |  | 趋势指示 |
| A 线 |  |  | 胸膜线下方等距平行高回声线 |  |  |  |  |  | 正常充气肺组织 |  |  | 越多越好 |
| B 线（< 3条/肋间） |  |  | 从胸膜线放射至屏幕底的垂直高回声线 |  |  |  |  |  | 轻度间质水肿 |  |  | 可接受状态 |
| B 线（≥3 条/肋间或融合"瀑布征"） |  |  | 密集、融合的 B 线 |  |  |  |  |  | 中-重度间质水肿/ARDS 渗出 |  |  | 仍需要ECMO支持 |
| 实变（斑片状+动态支气管充气征） |  |  | 组织样回声，可见随呼吸移动的支气管内气体 |  |  |  |  |  | 肺不张（可复张） |  |  | 肺复张操作可能有效 |
| 实变（大面积+静态支气管充气征） |  |  | 致密组织样回声，支气管内气体不随呼吸移动 |  |  |  |  |  | 难复张性肺不张/机化性肺炎 |  |  | 预后较差信号 |
| 胸水 |  |  | 无回声/低回声区 |  |  |  |  |  | > 50mm→引流 |  |  | 常B线增多 |
| 超声指标 | 扫查方法 |  |  |  |  | 正常/目标 |  |  |  | 异常 |  |  |
| 肺滑动征 | 前胸壁，B 模式 + M 模式 |  |  |  |  | 肺滑动存在 （M 型"海岸征"） |  |  |  | 肺滑动消失（M 型"条码征"） + 肺点 → 气胸 |  |  |
| 肺超判读坑（ELSO 2026）： ① 肺点敏感性仅 66%——大范围环状气胸可假阴性（无肺点≠无气胸） ② 超保护性通气（VV 肺休息策略）时肺滑动可减弱/消失——勿误判气胸 ③ 建议用肺超声评分（LUS score）量化追踪——持续高评分提示预后差；肺恢复的量化标准 ④ 动态支气管充气征+肺搏动 → 支持实变（肺炎）而非肺不张 ⑤ 大量实变肺估测胸水会低估；引流出血风险高时可先超声定位肋间血管避开 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E2. 右心功能（VV-ECMO 可能合并急性肺心病） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 超声指标 |  | 获取方法 |  |  | 正常/目标 |  | 预警 |  |  |  | 处理 |  |
| TAPSE |  | 心尖四腔M 型过三尖瓣环侧壁 |  |  | >17 mm |  | <14 mm→右室收缩功能减退 |  |  |  | 优化通气（↓Pplat/↓VT）；肺血管扩张剂 |  |
| RV S' |  | 心尖四腔,TDI取样三尖瓣环侧壁 |  |  | >9.5 cm/s |  | <9.5→RV收缩功能减退 |  |  |  | 同上 |  |
| TR Vmax |  | 心尖四腔/胸旁短轴，CW过三尖瓣 |  |  | <2.8 m/s |  | >2.8m/s→肺动脉高压 |  |  |  | 评估+治疗肺高压 |  |
| RV/LV基底段横径比 |  | 心尖四腔舒张末期 |  |  | <1.0 |  | >1.0→右心扩大/受压 |  |  |  | ↑PEEP 过高？→优化 PEEP；评估急性肺心病 |  |
| 室间隔 |  | 胸旁短轴乳头肌水平 |  |  | 正常 |  | 扁平/D形→右室压力过负荷 |  |  |  | 严重→需考虑 VV→V-AV 转换 |  |
| E3. 左心功能（VV 中监测价值次之，但不可忽视） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 超声指标 |  | 获取方法 |  | 正常/目标 |  | 预警 |  | 意义 |  |  |  |  |
| LVEF（目测） |  | 多个切面 |  | 正常 |  | 明显减低 |  | 严重低氧+酸中毒可致心肌抑制→评估是否转V-AV |  |  |  |  |
| LVOT VTI |  | 心尖五腔 PW LVOT |  | 18-22 cm |  | < 10 cm |  | CI极低→自身CO不足可致 VV"有效氧合"也无法满足全身供氧 |  |  |  |  |

依据：ELSO VV-ECMO 成人指南（2021·ASAIO J）+ EOLIA 2018（NEJM）+ CESAR 2009（Lancet）+ Combes A et al. 2025 综述+ ELSO 2026 超声 SOTA 综述（Douflé et al. *ASAIO J* 2026;72:85-98）

表29  VV-ECMO监测与管理规范：每日管理规范（ABCDE-VV）(2)

| E4. 容量、插管与再循环 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 超声指标 | 获取方法 | 正常/目标 | 预警 |  | 处理 |
| IVC 内径+变异度 | 剑突下长轴 | 1.5-2.1 cm,变异>50% | > 2.5 cm且无变异 |  | 限液+利尿 |
| 引流管尖端位置 | 剑突下/双腔心切面 | IVC-RA 交界处/RA（股-颈构型） | 过深/过浅→再循环增大 |  | 调整插管深度 |
| 回输管尖端位置 | 剑突下/双腔心切面 | RA 中上 / SVC（股-颈构型） | 距引流管尖端<10cm→再循环 |  | 拉大距离或重定位 |
| 双腔插管（如用） | — | 回输口朝向三尖瓣 | 位置不正 |  | 调整 |
| 再循环评估 | CFD 看回输血流方向；CEUS 可估再循环量；膜前 SvO2 | 射流朝向三尖瓣；SvO2正常 | 方向异常 / SvO2 异常偏高 + PaO2 上不去 |  | 调整插管位置；降低流量；必要时换构型 |
| E5. 心包与其他 |  |  |  |  |  |
| 超声指标 | 获取方法 | 正常/目标 | 预警 | 处理 |  |
| 心包积液 | 各切面 | 无或少量 | 增多/填塞 | 引流 |  |
| 胸腔积液 | 双侧背侧 | 无或少量 | > 50mm | 引流 |  |
| 置管处 | 穿刺点 | 无血肿 | 血肿/假性动脉瘤 | 加压/外科评估 |  |
| ECMO 心包填塞极易漏诊（ELSO 2026）：经典征象在 ECMO 上可能完全缺如——VV 低潮气量肺休息时经瓣膜呼吸变异也可消失。 有积液 → 至少每日超声追踪；可疑表现：引流失效、入口负压增大、搏动消失、撤机失败。 |  |  |  |  |  |
| 检查项 | 要点 |  |  |  |  |
| 肺部超声趋势追踪（核心） | 从"白肺"→ B 线减少 → A 线出现 ≈ 肺恢复——这是 VV 撤机的最重要影像依据。记录各区 A/B/实变分布，比单纯写"有改善"更有价值。 |  |  |  |  |
| 右心功能 | TAPSE < 14 →右心衰预警；TR Vmax > 2.8→肺高压；室间隔 D 形→急性肺心病→评估是否需转换模式 |  |  |  |  |
| 左心功能 | LVEF 明显下降或 LVOT VTI < 10→自身 CO 不足→即使 VV 氧合好全身仍可低灌注→考虑 V-AV |  |  |  |  |
| IVC+插管位置 | 容量评估 + 再循环排查——SV O₂（膜前）偏高 + PaO₂ 不达标 → 超声确认插管距离 |  |  |  |  |
| 心包/胸水/气胸 | 有无？是否增多？ |  |  |  |  |
| VV — Ventilation & Volume（通气血流与容量） |  |  |  |  |  |
| 检查项 | 要点 |  |  |  |  |
| CO2滴定进度 | PaCO2目标 vs 实际；扫气是否需要调整？ |  |  |  |  |
| 俯卧位计划 | 今日是否俯卧位？体位计划+管路保护方案 |  |  |  |  |
| 撤机可能性 | ECMO 支持 < 30% 总气体交换？→ 启动附件 17 撤机评估 |  |  |  |  |
| 液体平衡 | VV-ECMO 患者易液体过负荷（肺更"湿"）→ 每日净平衡目标？ |  |  |  |  |
| 呼吸机能否下调？ | FiO2↓ / Pplat↓ / PEEP 可否优化？每日目标设定 |  |  |  |  |

依据：ELSO VV-ECMO 成人指南（2021·ASAIO J）+ EOLIA 2018（NEJM）+ CESAR 2009（Lancet）+ Combes A et al. 2025 综述+ ELSO 2026 超声 SOTA 综述（Douflé et al. *ASAIO J* 2026;72:85-98）