表37  ECMO每日检查记录单（D）

| 姓名 |  |  | 病案号 |  |  | 日期 | 20__年__月__日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年龄 | ____岁 |  | 床 | ____床 |  | ECMO 模式 | □VA□VV□ECPR□VAV |
| 上机时间 | ____月____日____时 |  | 已运行 | ____天____小时 |  | 班次 | □ 白班 □ 夜班 |
| D 模块：实验室与参数（参照当日最新结果） |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目 |  | 目标范围 |  |  | 今日值 |  | 预警阈值 → 处理 |
| APTT |  | 50-80s（无出血）,40-50s(有出血) |  |  | ______ s |  | <40s→血栓风险,上调肝素>100s→出血风险,下调/停肝素 |
| ACT |  | 160-200s(无出血),130-160s(有出血) |  |  | ______ s |  | 同上 |
| 抗 Xa（如有） |  | 0.3-0.5 IU/mL |  |  | ______ IU/mL |  | >0.7→出血高风险；<0.2→血栓风险 |
| 肝素剂量 |  | — |  |  | ______ U/kg/h |  | 根据 APTT/ACT/抗 Xa 调整 |
| 膜后血气（氧合器出口） |  | PaO₂ 200-400mmHg |  |  | pH_____ PaO₂____ PaCO₂____ |  | PaO₂<150→氧合器功能下降 |
| 患者动脉血气 |  | PaO₂80-150mmHg,PaCO₂35-45mmHg |  |  | pH_____ PaO₂____ PaCO₂____ |  | PaO₂<70→提高ECMO流量/FiO₂;PaO₂>300→警惕高氧损伤(VA/ECPR尤其)PaCO₂ 变化过快→脑血流风险 |
| 血红蛋白（Hb） |  | ≥8g/dL |  |  | ______ g/dL |  | <7→输血（参照 ELSO 输血阈值） |
| 血小板（PLT） |  | > 50-80 ×10⁹/L |  |  | ______ ×10⁹/L |  | <50→出血风险高,考虑输注;<20→严重风险 |
| 纤维蛋白原（FIB） |  | > 1.5-2.0g/L |  |  | ______ g/L |  | <1.5→补充纤维蛋白原/冷沉淀 |
| D-二聚体 |  | 关注趋势 |  |  | ______ mg/L |  | 持续升高→环路凝血/血栓形成风险 |
| 乳酸 |  | 动态下降 |  |  | ______ mmol/L |  | >4 或持续不降/升高→灌注不足/病情恶化 |
| 血浆游离 Hb（如有） |  | <50mg/dL |  |  | ______ mg/dL |  | >50→溶血；排查泵头血栓/负压过大 |
| 血糖 |  | 144-180mg/Dl,（8-10 mmol/L） |  |  | ______ mmol/L |  | <3.9或>10→胰岛素调整 |
| 核心体温 |  | 33-36°C(ECPR亚低温），常温:<37.7°C |  |  | ______ ℃ |  | >37.7→积极降温（发热增加脑氧耗） |

依据：ELSO指南（2021-2024+ELSO 抗凝指南（2021）+ELSO 神经监测共识（2024）+EACTS/EACTAIC/EBCP CPB指南（2024）。

用途： 每班（白班/夜班）床旁逐项核对，异常项记录处理措施