表39  ECMO 患者神经功能监测与脑保护多模态管理表(1)

| 一、患者基础信息登记表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 患者姓名 | __________________ |  |  |  |  | 病案号/ID |  | __________________ |
| 性别/年龄 | _____岁 / □ 男 □ 女 |  |  |  |  | 收治科室/床号 |  | _________ ICU / _____ 床 |
| ECMO模式 | □ VA-ECMO □ ECPR □ VV-ECMO □ VAV/V-AV |  |  |  |  | 置管日期与时间 |  | ______年___月___日 ___时 |
| ABI高危风险因素(可多选) | □心跳骤停（ECPR）□严重低氧血症/长时间窒息□上机前 PaCO₂ >60 mmHg（CO₂ 骤降风险）□原发脑血管疾病史/严重凝血异常□体外循环术后 |  |  |  |  | 管路固定与置管深度 |  | 动脉侧：_____ cm 静脉侧：_____ cm |
| 二、核心多模态神经监测工具 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测工具 |  | 适用模式 | 启动时机 | 频率 | 关键阈值 / 正常值 |  | 异常 → 行动 |  |
| NIRS （脑氧饱和度） |  | 所有模式 | ECMO 上机即刻 | 连续、双侧 | ①rSO₂>50%；②↓>20-25%基线；③双侧不对称>10% |  | ①排除探头脱落/移位 ②优化氧输送（MAP/PaCO₂/Hb/ECMO流量）③ VA 股-股→排查南北综合征 ④ 必要时头 CT + TCD |  |
| cEEG （连续脑电图） |  | ECPR+VA高危 | 上机后 12-24h | 连续≥24-48h | ①非惊厥性发作（NCSE）②周期性放电 ③背景抑制/暴发抑制 |  | ①神经重症会诊 ②左乙拉西坦首选（避免苯二氮䓬蓄积）③评估预后 |  |
| SSEP (体感诱发电位) |  | ECPR /昏迷 | 复温后 ≥ 72h | 评估 1-2 次 | 双侧N20缺失→极差预后（不可逆皮层坏死） |  | 结合其他多模态指标；N20双侧缺失+其他不良指标→MDT 预后讨论 |  |
| 瞳孔评估 （瞳孔计） |  | 所有模式 | 入 ICU/上机即查 | q4-6h | ①双侧等大②NPi≥3（神经瞳孔指数） |  | NPi <3或双侧不等大→ ①排除镇静/肌松干扰 ②紧急头颅 CT（非增强）③评估 ICP |  |
| TCD (经颅多普勒) |  | ECPR+VA高危 | 上机后尽早 | 每日或病情变化时 | ①MFV 40-70 cm/s ②PI 0.6-1.1 ③正常低阻波形 |  | MFV < 30→脑灌注不足→↑MAP/↑流量；PI > 1.2+舒张期血流消失/反向→颅内高压/脑死亡→CT 确认；钉板波/振荡波→脑循环停止 |  |
| ONSD (视神经鞘直径) |  | ECPR+颅内高压可疑 | 上机后尽早 | q12-24h或病情变化 | <5.0mm（正常） |  | 5.0-5.8 mm→ICP增高预警→加强监测；> 5.8 mm→严重颅内高压→甘露醇/高渗盐+CT+神经外科 |  |
| 头颅 CT (非增强) |  | 所有模式 | ①神经异常②ECPR复温后 ③常规高危筛查（上机后 12-24h） | 按需/即时 | 排除：ICH（颅内出血）、大面积脑梗死、弥漫性脑水肿 |  | ICH→参见第五部分；缺血卒中→参见第五部分 |  |

依据：ELSO神经监测共识（Cho SM et al. ASAIO J 2024·PMID 39620302）+ Cho SM et al. Crit Care 2024（PMC11380208）+ Dennis M et al. CARES ECPR 共识（2026·JAHA）+ ELSO Neuro Monitoring Guidelines 2024

用途： ECMO 患者神经监测的标准化方案——覆盖监测工具→异常处理→预后评估→长期随访

配套使用：表36（每日检查单·C1 神经）+表14（ECPR 专项·神经预后）+表33 超声 SOP（TCD/ONSD 操作）

表39  ECMO 患者神经功能监测与脑保护多模态管理表(2)

| 一、患者基础信息登记表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 患者姓名 |  |  | __________________ |  |  | 病案号/ID |  | __________________ |  |
| 性别/年龄 |  |  | _____岁 / □ 男 □ 女 |  |  | 收治科室/床号 |  | _________ ICU / _____ 床 |  |
| ECMO模式 |  |  | □ VA-ECMO □ ECPR □ VV-ECMO □ VAV/V-AV |  |  | 置管日期与时间 |  | ______年___月___日 ___时 |  |
| ABI高危风险因素(可多选) |  |  | □心跳骤停（ECPR）□严重低氧血症/长时间窒息□上机前 PaCO₂ >60 mmHg（CO₂ 骤降风险）□原发脑血管疾病史/严重凝血异常□体外循环术后 |  |  | 管路固定与置管深度 |  | 动脉侧：_____ cm 静脉侧：_____ cm |  |
| 三、临床生理目标与脑保护策略 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 管理领域 | 目标范围 |  |  | 危险阈值 |  |  | 脑保护意义 |  |  |
| PaO₂ | 80-150 mmHg |  |  | <70（低氧脑损伤）> 300（高氧→氧化应激+再灌注损伤，VA/ECPR尤其危险） |  |  | 低氧和高氧都对脑有害，窄窗管理 |  |  |
| PaCO₂ | 35-45mmHg（上机初24h降速 <10 mmHg/h） |  |  | 变化过快>15 mmHg/h（高 PaCO₂→脑血管扩张/ICP↑；低 PaCO₂→脑血管收缩/脑缺血） |  |  | PaCO₂ 是脑血流最强的调节因子,上机初24h 是脑缺血最高危窗口 |  |  |
| MAP | ≥70 mmHg（个体化） |  |  | < 65mmHg →脑灌注不足 |  |  | 自身调节受损时，MAP 直接决定脑灌注 |  |  |
| Hb | ≥ 8 g/dL |  |  | < 7→脑氧供下降 |  |  | ECMO 中脑氧耗高+微循环障碍→宁高勿低 |  |  |
| 核心体温 | VA/ECPR:33-36℃×24-48h,VV:≤37.7℃（常温） |  |  | > 37.7℃→ 每升高 1℃，脑氧耗增 6-10% |  |  | ECPR 亚低温是核心脑保护手段；发热→恶化神经损伤 |  |  |
| 血糖 | 144-180 mg/dL（8-10 mmol/L） |  |  | < 3.9(低血糖→神经元坏死)>10(高血糖→加重脑水肿+炎症) |  |  | 神经系统对血糖极度敏感 |  |  |
| NaCl | 135-145 mmol/L |  |  | NaCl波动过大 > 10 mmol/d → 脑水肿/渗透性脱髓鞘 |  |  | 缓慢纠正，每日 Δ< 8-10 |  |  |
| 四、模式分层神经监测策略 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 模式 |  | 脑损伤主要风险 |  |  | 神经监测策略 |  |  |  | 特色工具 |
| VA-ECMO |  | ①栓塞性脑卒中（管路/左室血栓）②ICH（抗凝）③南北综合征→脑缺氧 ④左室淤血→脑灌注不足 |  |  | NIRS（连续·必须）+瞳孔q4h + cEEG（ECPR 及昏迷者）+TCD+CT（神经异常时） |  |  |  | NIRS可早期发现差异性低氧；TCD评估脑灌注压 |
| ECPR |  | 最高风险：①全脑缺血-再灌注损伤 ②严重脑水肿/颅内高压 ③NCSE ④ICH（抗凝+缺血再灌注） |  |  | 全部工具：NIRS+cEEG(必须24-48h) +SSEP(≥72h) +TCD +ONSD+瞳孔计q4h+CT(复温后/12h内) +生物标志物 |  |  |  | NIRS/cEEG/SSEP/TCD/ONSD 五联；预后评估≥72h多模态 |
| VV-ECMO |  | ①CO₂快速变化→脑血流紊乱② ICH（发生率低于VA）③ 镇静相关谵妄/神经肌肉无力 |  |  | NIRS(持续)+瞳孔q4-6h+cEEG(昏迷者)+CT(神经异常时) |  |  |  | 重点防CO₂剧烈波动，不是"上更多监测"，是"控制扫气速度" |

依据：ELSO神经监测共识（Cho SM et al. ASAIO J 2024·PMID 39620302）+ Cho SM et al. Crit Care 2024（PMC11380208）+ Dennis M et al. CARES ECPR 共识（2026·JAHA）+ ELSO Neuro Monitoring Guidelines 2024

注：不同 ECMO 模式，神经损伤的风险类型和监测重点完全不同.

表39  ECMO 患者神经功能监测与脑保护多模态管理表(3)

| 一、患者基础信息登记表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 患者姓名 | __________________ |  |  |  |  |  | 病案号/ID |  | __________________ |  |
| 性别/年龄 | _____岁 / □ 男 □ 女 |  |  |  |  |  | 收治科室/床号 |  | _________ ICU / _____ 床 |  |
| ECMO模式 | □ VA-ECMO □ ECPR □ VV-ECMO □ VAV/V-AV |  |  |  |  |  | 置管日期与时间 |  | ______年___月___日 ___时 |  |
| ABI高危风险因素(可多选) | □心跳骤停（ECPR）□严重低氧血症/长时间窒息□上机前 PaCO₂ >60 mmHg（CO₂ 骤降风险）□原发脑血管疾病史/严重凝血异常□体外循环术后 |  |  |  |  |  | 管路固定与置管深度 |  | 动脉侧：_____ cm 静脉侧：_____ cm |  |
| 五、急性脑损伤（ABI）分型处理速查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ABI 类型 |  | 关键动作 |  |  |  | 抗凝策略 |  |  |  | 神经外科 |
| ICH （颅内出血） |  | ①紧急头CT（非增强）②暂停肝素③逆转抗凝（鱼精蛋白 1mg/100U；严重→PCC 25-50 U/kg）④控制MAP（SBP<140-160 mmHg，避免低血压）⑤床头 30°+甘露醇/高渗盐 |  |  |  | 暂停后重启时机:VV可长期(>2天)无抗凝;VA需权衡(血栓vs出血),无抗凝VA可维持但血栓栓塞风险↑;重启前复查CT确认血肿稳定 |  |  |  | 急会诊：血肿量大/脑疝→开颅血肿清除；脑积水→EVD |
| 缺血性卒中 （大面积） |  | ①头CT排除出血 ②tPA 一般禁忌（ECMO 抗凝状态） ③ 大血管闭塞→机械取栓 ④ 允许性高血压（非出血时） |  |  |  | 维持或适度加强抗凝（防血栓扩展）,与 ICH 相反 |  |  |  | 机械取栓评估；去骨瓣（大面积+水肿） |
| ICP 升高/脑水肿 |  | ①头CT确认②床头30° ③短期过度通气(PaCO₂30-35,仅危急)④甘露醇0.5-1 g/kg /高渗盐⑤ TCD动态监测 ⑥难治→EVD/去骨瓣 |  |  |  | 需排查是否 ICH 所致（见上）；非出血性→抗凝可维持 |  |  |  | EVD置入（监测+引流）；去骨瓣减压 |
| 非惊厥性发作（NCSE） |  | ①cEEG 确诊 ②左乙拉西坦20-30 mg/kg IV负荷→10-15 mg/kg q12h维持③如无效→丙戊酸/拉考沙胺 ④ 避免苯二氮䓬蓄积 |  |  |  | 不影响抗凝决策 |  |  |  | 如NCSE由结构性脑损伤所致→神经外科参与 |
| 脑死亡评估 |  | ①严格遵守国家法规和指南 ②临床判断：深昏迷+脑干反射消失+自主呼吸消失 ③呼吸暂停试验需谨慎（ECMO中可通过关闭扫气/降低流量完成,但操作复杂）④替代：脑血管造影（DSA）或核素脑扫描,金标准 ⑤TCD：颅内血流停止（振荡波/收缩期尖峰） |  |  |  |  |  |  |  | 器官捐献评估（如适用） |
| 六、生物标志物监测时间表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 生物标志物 |  |  | 来源 | 监测时机 | 正常值 |  |  | 不良预后阈值 |  |  |
| NSE（神经元特异性烯醇化酶） |  |  | 神经元损伤 | 24h、48h、72h | < 17μg/L |  |  | >60-80μg/L（48-72h）持续不降→极差 |  |  |
| S100B |  |  | 胶质细胞损伤 | 24h、48h、72h | < 0.1μg/L |  |  | >0.5μg/L持续→不良 |  |  |
| GFAP（胶质纤维酸性蛋白） |  |  | 星形胶质细胞损伤 | 24h、72h | 取决于试剂盒 |  |  | 持续显著升高→不良 |  |  |

依据：ELSO神经监测共识（Cho SM et al. ASAIO J 2024·PMID 39620302）+ Cho SM et al. Crit Care 2024（PMC11380208）+ Dennis M et al. CARES ECPR 共识（2026·JAHA）+ ELSO Neuro Monitoring Guidelines 2024

注:NSE在溶血时假性升高（ECMO 常见溶血）——必须同时测游离 Hb，如游离 Hb＞50mg/dL→NSE不可靠。

表39  ECMO 患者神经功能监测与脑保护多模态管理表(4)

| 一、患者基础信息登记表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 患者姓名 |  | __________________ |  |  |  |  | 病案号/ID | __________________ |
| 性别/年龄 |  | _____岁 / □ 男 □ 女 |  |  |  |  | 收治科室/床号 | _________ ICU / _____ 床 |
| ECMO模式 |  | □ VA-ECMO □ ECPR □ VV-ECMO □ VAV/V-AV |  |  |  |  | 置管日期与时间 | ______年___月___日 ___时 |
| ABI高危风险因素(可多选) |  | □心跳骤停（ECPR）□严重低氧血症/长时间窒息□上机前 PaCO₂ >60 mmHg（CO₂ 骤降风险）□原发脑血管疾病史/严重凝血异常□体外循环术后 |  |  |  |  | 管路固定与置管深度 | 动脉侧：_____ cm 静脉侧：_____ cm |
| 七、多模态神经预后评估（≥ 72h 后） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评估维度 | 工具/指标 |  |  | 良好预后信号 |  | 极差预后信号（需多项同时出现） |  |  |
| 临床 | GCS/脑干反射/瞳孔/运动反应 |  |  | 瞳孔有反应；GCS 渐升；恢复自主呼吸 |  | GCS ≤4（无镇静+双侧瞳孔光反射消失+角膜反射消失 |  |  |
| 电生理 | cEEG + SSEP |  |  | EEG 背景连续、有反应性；SSEP N20 存在 |  | 双侧 N20 缺失（SSEP）+ EEG持续背景抑制/暴发抑制 |  |  |
| 影像 | CT / MRI |  |  | 无大面积梗死；灰白质分界清晰 |  | CT：弥漫性脑水肿、灰白质分界消失、大面积脑梗死；MRI：广泛DWI高信号 |  |  |
| 超声 | TCD |  |  | 正常低阻波形；MFV 40-70 |  | 颅内血流停止（振荡波/收缩期尖峰/无信号）；PI 持续>2 |  |  |
| 生物标志物 | NSE / S100B / GFAP |  |  | NSE < 33 μg/L（48h）；动态下降 |  | NSE>60-80μg/L（48-72h）且持续升高；S100B持续>0.5μg/L |  |  |
| 多模态综合 | 上述所有 |  |  | — |  | ≥ 2个维度的极差指标→ MDT讨论撤除生命支持 |  |  |
| 八、镇静管理与每日神经状态核查 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 原则 |  | 推荐 |  |  | 模式差异 |  |  |  |
| 镇静方式 |  | 间断镇静（优于持续输注），每日 SAT（自主唤醒试验） |  |  | VA/ECPR：RASS -1至-2，VV（清醒 ECMO）：RASS -1 至 0，鼓励清醒、交流、自主呼吸 |  |  |  |
| 肌松药物 |  | 尽量避免使用长效肌松剂，掩盖癫痫发作、阻碍神经体查和 EEG 判读 |  |  | VA/ECPR 上机初 24h 可临时使用（TTM/寒战控制），之后尽早停用 |  |  |  |
| 每日神经唤醒 |  | 每日定时暂停/减量镇静，进行标准化神经状态专项核查 |  |  | ECPR 亚低温期间无法停药——复温后立即评估 |  |  |  |
| 九、出院后长期随访计划 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 随访时间节点 |  |  | 随访核心内容 |  | 推荐工具/量表 |  |  |  |
| 出院前 |  |  | 全面神经功能评估，确立神经基线 |  | CPC（脑功能分类）、mRS（改良 Rankin 量表） |  |  |  |
| 出院后 3 个月 |  |  | 躯体神经功能 + 认知筛查 + 心理初筛 |  | MMSE / MoCA；HADS（焦虑抑郁）；PTSD 筛查 |  |  |  |
| 出院后 6 个月 |  |  | 生活质量评估 + PICS 筛查 + 认知深入评估 |  | SF-36 / EQ-5D；MoCA；mRS |  |  |  |
| 出院后 12 个月 |  |  | 完整神经心理评估（神经心理专科） |  | 成套神经心理测验；mRS；重返工作/生活评估 |  |  |  |

本表覆盖 ECMO 患者从入 ICU 到出院后 1 年的全周期神经管理。ECPR 患者是本表最高优先级的适用对象。所有预后评估必须在复温+停镇静 ≥ 72h 后进行，绝不依赖单一指标判断。