表45  ECMO 患者转运流程：院际及ECPR转运

| 三、院际转运 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 院际转运的特殊要求 |  |  |  |  |  |
| 维度 |  |  | 要求 |  | 执行 |
| 团队 |  |  | 至少4人（转运医生×1 + ECMO 护士/灌注师×2 + ICU 护士×1/司机） |  | □ |
| 交通工具 |  |  | 救护车(电源功率1500W+双氧瓶)或直升机(特殊团队），确保空间足够操作 |  | □ |
| 通讯 |  |  | 出发前+到达前+转运中异常→ 与接收中心实时沟通 |  | □ |
| 病历资料 |  |  | 纸质+电子病历、所有影像资料（光盘/U盘）、检验结果汇总 |  | □ |
| 家属沟通 |  |  | 告知转运风险和必要性；家属交通安排 |  | □ |
| 接收方确认 |  |  | ICU 床位已预留；ECMO 团队已就位；手术室/导管室如需已准备 |  | □ |
| 3.2 际转运设备（在院内转运基础上增加） |  |  |  |  |  |
| 物品 |  |  |  | 用途 | 执行 |
| 充足的氧气瓶（路时×2 +余量） |  |  |  | 保证全程+预留 30 min | □ |
| 备用 ECMO 泵头/氧合器 |  |  |  | 极端情况路上更换 | □ |
| 充足的血制品（红细胞+血浆+血小板各 2U） |  |  |  | 路途中出血 | □ |
| 充足的输液/注射器/药物 |  |  |  | 全程+备量 | □ |
| 便携式超声 |  |  |  | 路上评估 | □ |
| 保暖设备（变温毯/暖风机） |  |  |  | 长途转运体温管理 | □ |
| 四、ECPR 院前转运（特殊场景） |  |  |  |  |  |
| 特殊要点 |  | 说明 |  |  | 执行 |
| 现场条件 |  | 地面/救护车内→置管难度远高于院内；确保空间+光线+无菌 |  |  | □ |
| CPR 不中断 |  | Lucas 按压泵是院前 ECPR的必备条件 |  |  | □ |
| 时间窗口 |  | 从接到通知→到达现场→置管→回到中心，全程需< 90分钟 |  |  | □ |
| 转运节奏 |  | 上机后尽快转运，不在现场逗留，转运回中心后再完成所有检查/治疗 |  |  | □ |
| 接收方准备 |  | 提前30分钟通知接收中心：导管室/手术室/ICU就位 |  |  | □ |
| 五、转运紧急呼叫卡（开车前必念） |  |  |  |  |  |
| 1 | 电源→电池充足/UPS 正常？ |  |  |  | □ |
| 2 | 氧源→主氧瓶压力？备用氧瓶接好？ |  |  |  | □ |
| 3 | 气源→空氧混合器连接完整？ |  |  |  | □ |
| 4 | 流量→当前流量____ L/min，是否稳定？ |  |  |  | □ |
| 5 | 手摇泵→在____（伸手可及位置）？ |  |  |  | □ |
| 6 | 管道钳→4 把在____？ |  |  |  | □ |
| 7 | 抢救药→去甲/肾上腺素/肝素/鱼精蛋白 在手边？ |  |  |  | □ |

依据：ELSO转运指南+ELSO Specialist Training Manual(第4版)+EACTS/EACTAIC/EBCP CPB指南（2024）;

用途： ECMO 患者的院内转运（CT/导管室/手术室）及院际转运标准化流程;

核心原则： 转运 ≠ 移动——是移动中的 ICU。安全第一，速度第二。

ECMO转运中最大杀手不是泵故障，而是“管路脱出”，永远在出发前花2分钟"从头到尾摸一遍每根管路"。