表30  VV-ECMO监测与管理规范：特殊情况管理规范

| 五、俯卧位通气与VV-ECMO联合管理 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E — Echo & Lung Ultrasound（床旁超声评估·每日必做）: E1. 肺部超声 |  |  |  |  |
| 要点 | 说明 |  |  | 执行 |
| 适应症 | VV-ECMO上机时 PaO2/FiO2<150、或背侧肺实变明显、或VV-ECMO后仍低氧 |  |  | □ |
| 时机 | 上机 12-24h 后（排除出血禁忌），早期联合 |  |  | □ |
| 体位变换 | 俯卧 16h + 仰卧 8h；或根据耐受度调整 |  |  | □ |
| 操作要点 | 至少4人团队；专人保护管路（插管+ECMO管路+呼吸机管路）；翻身前确认插管深度→翻身后再确认 |  |  | □ |
| 俯卧前核查 | □ 所有管路扎带牢固 □ 管道钳在手边 □ 插管深度标记清晰 □ 镇静镇痛充分 □ 气管插管气囊压力正常 |  |  | □ |
| 俯卧后核查 | □ 插管深度无变化 □ ECMO 流量无变化 □ 气道压无显著变化 □ 无管路脱出/扭结 □ 瞳孔/面部无压伤 |  |  | □ |
| 并发症 | 管路脱出（最危险）、面部/前胸压疮、气管插管移位、ECMO 流量波动 |  |  | □ |
| 六、无需抗凝的 VV-ECMO |  |  |  |  |
| 适用场景 |  | 说明 |  | 执行 |
| 活动性颅内出血 |  | VV 可在无肝素下运行数天（即使有管路血栓风险也可接受） |  | □ |
| 严重创伤伴多发伤 |  | 出血风险 > 血栓风险时 |  | □ |
| 术后活动性出血 |  | 如肺移植后 |  | □ |
| PLT < 20 ×10⁹/L |  | 输血小板+无肝素 |  | □ |
| 七、每日决策检查清单 |  |  |  |  |
| 决策问题 |  |  | 回答 |  |
| PaCO2下降速度合理吗？（尤其上机初24h） |  |  | □ 合理 □ 过快→↓扫气 □ 过慢→↑扫气 |  |
| 自主呼吸保留了吗？ |  |  | □ 已保留 □ 不能（原因______） |  |
| 再循环评估过了吗？ |  |  | □ 正常 □ 需关注 □ 需要干预 |  |
| 扫气可下调吗？（PaCO₂ 趋势） |  |  | □ 可 ↓____ L/min □ 维持 |  |
| FiO2（ECMO+呼吸机）可否下调？ |  |  | □ 可下调 □ 维持 |  |
| 俯卧位做了吗？（如需） |  |  | □ 已做 / 进行中 □ 计划今天做 □ 不必 |  |
| 镇静可减量做清醒评估吗？ |  |  | □ 已做 SAT □ 不能 |  |
| 肺部超声趋势如何？（实变→B→A 的方向） |  |  | □ 改善中 □ 平台 □ 恶化 |  |
| 是否达到撤机评估条件？（→启动表 46） |  |  | □ 可评估 □ 尚未 |  |
| 24h 管理目标设定了吗？ |  |  | □ PaCO2 目标____ □ 液体净平衡目标____ □ 呼吸机调整目标____ |  |

依据： ELSO VV-ECMO 成人指南（2021·ASAIO J）+ EOLIA 2018（NEJM）+ CESAR 2009（Lancet）+ Combes A et al. 2025 综述 + PRONECMO 2023 + ELSO 神经监测共识（2024）+ ELSO 抗凝指南（2021）；

相比 VA：VV 可在无全身抗凝下运行更长时间（血栓风险低）；

无抗凝期间：每小时检查管路/氧合器有无血栓；TMP 监测每 2-4h；流量维持＞2.5 L/min 降低血栓风险。

VV-ECMO 的核心管理逻辑不同于 VA：你的任务是用 ECMO 换时间让肺休息、用呼吸机保持肺不塌、用扫气滴定 CO₂、用清醒保留人的尊严。